1.

Не открываются створки шкафа (дверь) из-за светильника!

Что делать: смотреть внимательно, проверять опуск потолка, высоту светильника и открывание дверей шкафа.

Не открываются окна на балконе из-за светильников!

При открывание дверь «бьет» бра!

2.

Из-за опуска потолка не открывается окно!

Что делать: смотреть внимательно, проверять опуск потолка, высоту светильника и открывание окон.

3

Маленькая ниша для штор, не учли радиатор и вынос подоконника!

Что делать: делаем грамотно размеры, высчитывать глубину ниши для штор.

4.

Забыли про выключатель и розетки у кровати!

Что делать: смотреть внимательно, проходить мысленно все пути включения, выключения.

5.

Забыли розетку для холодильника, духовки

вытяжки, на фартук и т.д.!

Если необходимо расположить спец.

розетки в РП, то:

Варочная панель- 100мм от УЧП;

Холодильник встроенный - 100мм от УЧП в соседний модуль;

Холодильник отдельностоящий - 100мм от УЧП в том же месте, лучше к краю, а не по центру;

П/М машина -  в соседнем модуле на любой высоте до столешницы;

Духовка- если встроена в пенал - снизу на высоте 100мм от УЧП, если шнур короткий 1000мм от УЧП в соседний модуль;

Вытяжка – сбоку от вентканала;

Что делать: смотреть внимательно, проходить мысленно все пути включения, выключения.

6.

Не оставили место для наличника при возведении проема!

Что делать: оставлять место для наличника по возможности

.

7.

Толщина плинтуса больше чем наличника!

Что делать: чертить разрез/предусмотреть «сапожок» у наличника, подрезать под 45.

8.

Не учли открывание дверей и ящиков!

Что делать: смотреть внимательно на чертежи, указывать открывание дверей.

9.

При проекте электрики не учли производителя!

Что делать: выбирать производителя и коллекцию заранее.

10.

Неправильно выбрали смеситель для раковины!

Что делать: чертить раковину и кран согласно тех.картам.