В переводе с греческого мрамор означает "блестящий, сияющий камень". Именно способность мрамора преображаться в лучах солнца,
являть глазу каждый раз новую игру света и заставила древних греков обратить внимание на этот материал, возвести из него множество храмов, дворцов, статуй и т.д. Кроме этого, мрамор обладает еще целым рядом свойств — он пластичен, легко поддается полировке и шлифовке.
В мраморе почти всегда содержатся примеси других минералов, а также органические соединения.
Окраска мрамора также зависит от примесей. Большинство цветных мраморов имеет пёструю окраску.
Причудливые узоры или равномерный оттенок поверхности мрамора создавались природой тысячелетиями, каждая плита имеет свой единственный и неповторимый рисунок.
Широкий выбор цветов и оттенков позволяет применять его в различных интерьерах в самых разных качествах — лестницы, колонны, стеновые панели, столешницы, подоконники и т.д. И конечно же напольные покрытия.
Мрамор монтируется на пол и стены с помощью  белого клея на цементной основе, перед этим слэбы подбирают по рисунку, затираются швы двухкомпонентными затирками, которые подбираются под цвет мрамора, после чего мрамор шлифуется, полируется до блеска, наносится защитный слой из химических составов. Если рисунок мраморного слеба не совпадает, а хочется красивого продолжения и иллюзию целостности плиты, то наносятся дополнительные жилки в цвет жилок самого мрамора. Это делается цветными двухкомпонентными затирками на эпоксидной основе. Фактически в этот момент мраморщик выступает как художник и дорисовывает жилки мрамора, это нужно сделать так виртуозно, что бы никто не догадался, где природа, а где человек. Конечно не все специалисты это умеют да и не все знают, что так вообще можно! Так же существует способ придания искусственных неровностей(античности) мраморным плитам.
Сыпучие места или глинистые прожилки, кварцевые примеси, которые рассыпаются при полировке, вычищаются и так же затираются затирочными составами под цвет.
Если все сделано правильно, грамотно и состыковано как нужно, то мрамор отблагодарит своей красотой, блеском и долговечностью!

Учтите, что мрамор сформирован из органических отложений и боится кислотосодержащих сред.

Поэтому, прежде чем заказывать столешницу из мрамора на кухню, подумайте, - «а стоит ли?».

Вино, уксус, соки – враги мрамора. В этом случае практичнее использовать гранит, но это уже другая история.