ЧЕК - ЛИСТ

1 ЭТАП Перегородки ЭТАП

⭕ Проверить уровень стены по плоскости и углу 90 градусов в необходимых местах с помощью лазерного или строительного уровня

⭕ Плита перекрытия не должна давить на блоки, зазор между ними - примерно 1,5 см.

2  ЭТАП Штукатурка

⭕ Проверить ровность штукатурки внизу возле пола и вверху возле потолка (уровень или правило с собой). По СНИП допустим перепад в 1мм на 1 метр

⭕ Проверить дверные проемы на ровность по уровню

⭕ Проверить углы под 90 (угольник подойдет)

⭕ И обязательно убедитесь, что штукатурка высохла!

3 ЭТАП Разводка электрической проводки

⭕ Вся проводка должна быть в гофре

⭕ По полу ПНД гофра (черная, либо оранжевая жесткая), по стенам и потолку ПВХ (серая) обязательно

⭕ Крепление везде - перфолента на полу и клипсы на потолке

⭕ Все штробы строго по вертикали, никаких даже самых коротких горизонтальных штроб (допускается горизонтальная в редких исключениях, с вами должны это согласовывать)

⭕ Никаких проводов в дверных проемах на полу

⭕ Все соединения строго через клеммы, никаких скруток

⭕ Проверить наличие питания во всех узлах перед стяжкой

⭕ Проверить наличие необходимого количество кабелей на переключателях

⭕ Проверить везде уровень подрозетников

4 ЭТАП Стяжка

⭕ Проверить на наличие трещин, бухтения

⭕ Проверить ровность готовой стяжки лазерным уровнем

⭕ Проверить наличие демпферной ленты по периметру

5 ЭТАП Сантехника

⭕ Соблюдение уклона слива во всех узлах минимум 2 см на 1 метр

⭕ После пайки труб, но перед замуровыванием, проверить давлением все соединения

⭕ Проверить, не подтекают ли резьбовые соединения

⭕ Проверить правильность установки грязевика

⭕ Все трубы должны быть в утеплителе

⭕ В идеале канализационную трубу (стояк) шумоизолировать

⭕ Уличная стена должна утепляться и пропениваться в местах штроб

⭕ Планки в местах смесителей должны быть установлены по уровню

⭕ При наличии полотенцесушителя трубы монтируются по уровню

⭕ Проверить жесткость крепления рамы при наличии инсталляции

⭕ Проводные датчики протечки воды вывести заранее по местам до укладки плитки

6 ЭТАП Вентиляция

⭕ Все швы герметизируются герметиком, а после армирующим скотчем

⭕ Устанавливается обратный клапан

ЧЕК - ЛИСТ чистовых работ

1 ЭТАП Шпаклёвка стен под обои

⭕ Проверить неровности с фонариком/лампочкой

⭕ Перед поклейкой проверить полное высыхание шпаклевки [оставляем в самых глубоких местах нанесения шпаклевки пленку, закрепленную на малярный скотч на ночь/сутки и смотрим наличие конденсата влаги]

⭕ Проверить по уровню еще раз все стены

⭕ Проверить углы под 90 градусов

2 ЭТАП Наливной пол

⭕ Проверка ровности лазерным уровнем

⭕ Если должны быть перепады (из за разных финишных покрытий), проверить высоту

3 ЭТАП Обои

⭕ Перед поклейкой - проверить соответствие клея обойной основе

⭕ Поклеить несколько полотен, оставить на сутки-двое для проверки швов

⭕ Проверить совмещение рисунка

⭕ Проверить поверхность на наличие пузырей и качество стыков во внутренних и внешних углах [ровность, трещины, пузыри]

4 ЭТАП Плиточные работы

⭕ Соответствие согласованной раскладки готовому рисунку

⭕ Ровность углов под 90 градусов [угольник у вас уже должен быть]

⭕ Ровность укладки плитки по всей поверхности

⭕ Ровность укладки плитки без выпирания углов

⭕ Толщина и качество межплиточных швов

⭕ Качество стыковки плитки на внешних углах

5 ЭТАП Прозвон теплого пола

⭕ Проверка укладки датчика в гофру с возможностью замены (ни в коем случае не замуровывать в бетон!)

⭕ Проверка работы теплого пола (включитьдождаться нагрева)

6 ЭТАП Ламинат

⭕ Наличие подложки

⭕ Проверка замков (щелей или домиков быть не должно)

⭕ Соблюдение зазоров по 7 мм- 1 см по периметру стен, учитывая толщину плинтуса

7 ЭТАП Двери

⭕ Проверка щелей и уровня установки-дверь должна стоять ровно и не двигаться в любых состояниях

⭕ Качество стыковки наличников, плинтусов и финишной отделки стен

8 ЭТАП Розетки и выключатели

⭕ Все соединения через клеммы без скруток

⭕ Плотное прилегание к стенам без зазоров

Дополнения:

- (Здесь не по СНИП проверяют, а по сп 71.130330 от 2016г. Это касается отделочных работ)

- Проверить размер проемов

- Гофра должна быть негорючей. Кабель не ПВС, а НЮМ на плиты, кондиционеры, и в места с большой нагрузкой. Особенно, если разводка по полу.

- по сантехнике: опрессовка труб под давление не менее суток с манометром и отдельным подписание актов.

- Есть ли вокруг фильтра краны и соединение "американка" для демонтажа и чистки. Есть ли люки обслуживания.

- Проверить межосевое расстояние вывода труб у полотенцесушителя, чтобы его ненакручивали враспор.

- Двери: есть ли закладная под двери скрытого монтажа.

- Перекрывают ли наличники конструкцию.

- Плитка: запретить выкидывать битую плитку и обрезки. для оценки правильности заказа.

- Тёплый пол: опрессовка перед укладкой чистового напольного покрытия. а вдруг протечка.

- Кондиционеры: Опрессовка и консервация медных труд на время ремонта.

- Полный фотоотчёт проложенных коммуникаций до чистовой отделки, акты скрытых работ, исполнительная документация с привязками проложенных коммуникаций.

- контроль за звукоизоляцией стяжки! ЗА толощинйо стяжки, за тем как там сетка армирующая уложена!

- контроль за сборкой каркасов гипсоконструкций, есть ли демпферная лента по периметру

- как обработаны оконные откосы... Есть ли там специальная лента пароизоляции по периметру!

- должны быть корочки у сотрудников по доступу к электроработам до каких-то там вольт)))

- надо заставлять из проходные выключатели ставить так, чтоб они не были в разнобой при одинаковом состоянии

- огнетушитель должен быть на стройке и аптечка

- временный унитаз с мойкой!

- надо же чтоб электрик на схему смотрел

- потолок должен быть сделан по уровню. Так как на стройке несколько раз были разборки, что мы кондиционер вешаем по уровню, а на длине в 800 мм видно, что потолок кривой. Тоже самое видел над шкафами.

- двери шкафа не должны биться о кондиционеры и навесные светильники. Встроенные светильники не должны находить на карниз у кухонного гарнитура.

- Про шумо-гидро изоляцию по всей квартире забыли добавить

- Про высоту дверных проемов, их нужно замерять от чистого пола, а не от плиты перекрытия

- Тоже со светом на кухне. Забывают если сами заказывают оставлять зазор или верхнюю планку . А то потом верхние шкафы не могут открыть из-за не ровного потолка или встроенных светильников

ЧЕК-ЛИСТА  ПРИЕМКА ЭЛЕКТРИКИ

Проводку рекомендую укладывать в гофре: по полу ПНД гофра [черная, либо оранжевая жесткая], по стенам и потолку - ПВХ [серая].

◽️Крепление - как вариант перфолента на полу и клипсы на потолке [Лотки тоже можно, но это  вариант наименее удобный в случае выхода из строя и замены одного конкретного кабеля].

◽️Все штробы строго по вертикали, никаких даже самых коротких горизонтальных и диагональных штроб (допускается горизонтальная в редких исключениях, если согласовано с клиентом и сделано фото).

◽️Делайте сами везде фото и видео готовых шлейфов.

◽️Никаких проводов в дверных проемах на полу.

◽️Все соединения должны быть без скруток [при необходимости устанавливаются глубокие подрозетники].

◽️Сборку щитка лучше производить до стяжки.

◽️Все выводы сделаны согласно планам по электрике + разверткам стен. Установлены стаканы под розетки и выключатели, есть выводы под ванную, теплые полы, вентиляторы.

◽️Есть вывод под кондиционер, конвекторы.

◽️Проверка наличия необходимого количество кабелей на переключателях.

◽️Проверка уровня подрозетников.

◽️Розетки, выключатели, накладные светильники и другие электроприборы плотно прилегают к стенам.

◽️Лампочки в натяжной потолок не более 30Вт.

◽️Проверка работоспособности всех лампочек, светодиодных лент, розеток и выключателей.

◽️Проверка работоспособность всех электроприборов.