Распространенные ошибки в Рабочей документации.

- Нет осей

- Нет условных обозначений. Лишние условные обозначения.

- Нет информации из чего предполагаются стены, нет толщины на плане

- Отсутствуют привязки

- Отсутствуют высотные отметки

- Нет разрезов потолков и не оставлено  (недостаточно) запотолочное пространство для вентиляции, электрики, встроенных светильников

- Странный текст на чертежах (предусмотреть то то , кем и когда?)

- Нет пирогов полов, вид и размеров напольных покрытий

- Нет информации о плинтусах (где он находится и какой профиль)

- Нет начала раскладок материалов

- Нет разрезов потолков или обозначения на плане где этот разрез

- Нет информации о лепнине, молдингах на потолках

- Несоответствие расположения розеток, выключателей, ДВЕРЕЙ на развертах

- Отсутствие ведомости отделки/ частичное заполнение

- Нет отметки УЧП

- Много информации на одном чертеже

- Разные размеры на планах и развертках

-Работа в слоях, а не каждый план отдельно

Лишние в рабочей документации

- Начерченные вазочки, подсвечники и  т.д

- Привязка всех выводов воды согласно тех.картам

- Привязка спец. розеток для кухни

Лучше не начертить узел совсем- чем начертить  ерунду

Говорим сегодня не о правилах оформления, гостах, в какой программе лучше чертить и каким цветом показывать электрику, а о том, что должно или не должно быть в Рабочей документации

Что бы реально по Вашему проекту можно было построить и Вам не вернули альбом в красных тонах весь.

# семь раз отмерь, один раз отрежь

# или лучше 100 раз проверить, чем потом краснеть

# - развертки и планы проверяем на соответствие друг другу (размеры, кол-во розеток, выключателей и т.д)

# - проверяем чтобы ненакладывались чертежи, линии друг на друга  и все было видно

# - смотрим каждый лист перед печатью, все Вам самим понятно?

# - - перед выпуском альбома проверяем все еще  несколько раз

# -